ATM Guard

ATM 異常行為偵測系統

Product Requirements Document  v1.0

| 項目 | 內容 |
| --- | --- |
| 文件版本 | v1.0 |
| 建立日期 | 2026-05-23 |
| 狀態 | Draft |
| 負責人 | Side Project Owner |
| 目標交付 | CLI MVP |

# 1. 專案概述

## 1.1 背景與動機

ATM 機台是高風險金融基礎設施，常見攻擊手法包含安裝側錄器（Skimmer）、長時間徘徊觀察他人密碼，以及遮擋攝影機鏡頭等行為。傳統規則型監控系統缺乏語意理解能力，誤報率高且難以應對新型攻擊手法。

本專案結合電腦視覺（YOLO）與大型語言模型（GPT-4o Vision）建立一套雙層偵測系統，能即時評估風險等級並自動觸發對應指令，達成「偵測 → 判斷 → 反應」的全自動閉環。

## 1.2 專案目標

- 建立可運行的 CLI MVP，驗證核心技術流程

- 以 Webcam 或 IP Cam 作為影像來源

- 本地端 YOLO 過濾 + GPT-4o Vision 語意判斷的雙層架構

- 透過 OpenAI Function Calling 觸發警報、凍結、通知三種工具指令

- Telegram Bot 作為即時通知與截圖推播管道

## 1.3 範疇（Scope）

| 項目 | In Scope | Out of Scope |
| --- | --- | --- |
| 影像來源 | Webcam、RTSP IP Cam | 雲端串流平台 |
| 偵測對象 | 人物徘徊、遮擋行為、異常物件 | 車牌辨識、人臉辨識 |
| 觸發動作 | 本地警報、凍結模擬、Telegram 通知 | 實體 ATM 機台控制 API |
| 部署環境 | 本地端 Python CLI | 雲端服務、Web UI |
| 資料儲存 | 本地 SQLite + 截圖 log | 資料庫雲端備份 |

# 2. 系統架構

## 2.1 整體流程

| 層級 | 元件 | 技術 | 說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| Layer 1 | 影像擷取 | OpenCV | 讀取 Webcam / RTSP 串流，每秒取 N 幀 |
| Layer 2 | 初步偵測 | YOLOv8 | 本地端偵測人物與異常物件，過濾無人畫面 |
| Layer 3 | 語意判斷 | GPT-4o Vision | 分析行為脈絡，輸出風險等級 1-3 |
| Layer 4 | 工具觸發 | OpenAI Function Calling | 依風險等級決定呼叫哪些工具 |
| Layer 5 | 動作執行 | Python / Telegram Bot | 執行警報音效、凍結模擬、推播截圖 |

## 2.2 資料流描述

- 攝影機每秒擷取影幀，OpenCV 傳入 YOLOv8

- YOLO 偵測到人物 → 啟動徘徊計時器；未偵測到人物 → 丟棄當前幀

- 達到觸發條件（徘徊 > N 秒 / 遮擋行為 / 異常物件）→ 截取當前幀

- 截圖 base64 編碼後連同 Prompt 送入 GPT-4o Vision API

- GPT-4o 回傳 Function Calling 指令，本地端執行對應工具函式

- 所有事件寫入 SQLite，截圖儲存至 logs/ 目錄

## 2.3 專案目錄結構

atm-guard/
├── main.py              # 主程式迴圈與 CLI 入口
├── detector.py          # YOLOv8 偵測邏輯與徘徊計時
├── llm_judge.py         # GPT-4o Vision 判斷層
├── tools/
│   ├── alert.py         # 警報觸發（音效 + terminal 輸出）
│   ├── freeze.py        # 凍結模擬（螢幕覆蓋）
│   └── notify.py        # Telegram Bot 推播
├── config.py            # API Key、閾值、參數設定
├── database.py          # SQLite 事件記錄
└── logs/                # 截圖與事件 log

# 3. 功能需求

## 3.1 影像擷取模組

| 需求 ID | 描述 | 優先級 |
| --- | --- | --- |
| FR-01 | 支援 Webcam（device index）作為影像來源 | P0 |
| FR-02 | 支援 RTSP URL 作為 IP Cam 輸入 | P1 |
| FR-03 | 可設定每秒採樣幀數（預設 1 FPS） | P0 |
| FR-04 | 影像解析度可設定（預設 640x480） | P1 |

## 3.2 偵測層（YOLO）

| 需求 ID | 描述 | 優先級 |
| --- | --- | --- |
| FR-05 | 使用 YOLOv8n（nano）本地推論，不需網路 | P0 |
| FR-06 | 偵測到「person」類別才進入後續流程 | P0 |
| FR-07 | 同一人物在畫面中停留 > 設定秒數，觸發徘徊事件 | P0 |
| FR-08 | 偵測到人物遮擋攝影機（畫面大量黑色），觸發遮擋事件 | P1 |
| FR-09 | Confidence threshold 可設定（預設 0.5） | P1 |

## 3.3 LLM 判斷層（GPT-4o Vision）

| 需求 ID | 描述 | 優先級 |
| --- | --- | --- |
| FR-10 | 將截圖 base64 編碼後送入 GPT-4o Vision API | P0 |
| FR-11 | System Prompt 描述 ATM 場景，要求輸出風險等級與原因 | P0 |
| FR-12 | 風險等級定義：1=正常、2=可疑、3=高風險 | P0 |
| FR-13 | 使用 Function Calling 回傳結構化指令 | P0 |
| FR-14 | API 呼叫失敗時有重試機制（最多 3 次） | P1 |
| FR-15 | 可選用 GPT-4o mini 降低成本（設定檔切換） | P2 |

## 3.4 工具觸發層（Function Calling）

| 需求 ID | 工具名稱 | 觸發條件 | 執行動作 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-16 | trigger_alert | 風險等級 >= 2 | 播放警報音效 + terminal 紅色警示文字 |
| FR-17 | freeze_terminal | 風險等級 = 3 | 顯示全螢幕黑色覆蓋層模擬凍結 |
| FR-18 | send_notification | 風險等級 >= 2 | Telegram Bot 推播截圖 + 風險描述 |
| FR-19 | log_event | 所有事件 | 寫入 SQLite，記錄時間、等級、原因、截圖路徑 |

## 3.5 CLI 介面

| 需求 ID | 描述 | 優先級 |
| --- | --- | --- |
| FR-20 | 執行 python main.py 啟動系統 | P0 |
| FR-21 | 支援 --camera, --threshold, --interval 參數 | P0 |
| FR-22 | 即時顯示偵測狀態（FPS、人物數、當前風險等級） | P1 |
| FR-23 | Ctrl+C 優雅停止並輸出 session 統計摘要 | P1 |

# 4. 非功能需求

| 類別 | 需求 | 目標值 |
| --- | --- | --- |
| 效能 | YOLO 本地推論延遲 | < 100ms / 幀 |
| 效能 | GPT-4o API 回應時間 | < 5 秒 |
| 成本 | 單次 GPT-4o Vision 呼叫費用 | < $0.005 USD |
| 可靠性 | API 失敗重試次數 | 最多 3 次 |
| 隱私 | 影像不上傳至第三方（僅 OpenAI API） | 預設開啟 |
| 可維護性 | 設定項目集中於 config.py | 單一設定檔 |

# 5. 技術選型

| 類別 | 技術 | 版本 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 語言 | Python | 3.10+ | 主程式語言 |
| 影像擷取 | OpenCV | 4.x | Webcam / RTSP 串流讀取 |
| 物件偵測 | Ultralytics YOLOv8 | latest | 本地端人物偵測 |
| LLM 視覺 | OpenAI GPT-4o Vision | API | 行為語意判斷 |
| 工具呼叫 | OpenAI Function Calling | API | 結構化工具觸發 |
| 通知 | python-telegram-bot | 20.x | 截圖推播通知 |
| 音效 | pygame | 2.x | 警報音效播放 |
| 資料庫 | SQLite (sqlite3) | 內建 | 事件記錄 |
| 設定 | python-dotenv | latest | API Key 管理 |
| CLI 參數 | argparse | 內建 | 命令列參數解析 |

# 6. 風險等級定義

| 等級 | 名稱 | 判斷條件 | 觸發工具 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 正常 | 正常使用 ATM，行為無異常 | log_event only |
| 2 | 可疑 | 徘徊 > 30 秒、反覆靠近機台、可疑物件出現 | trigger_alert + send_notification + log_event |
| 3 | 高風險 | 遮擋攝影機、疑似安裝側錄器、暴力行為 | trigger_alert + freeze_terminal + send_notification + log_event |

## 6.1 GPT-4o System Prompt 設計

送入 GPT-4o 的 System Prompt 範本：

You are a security monitoring AI for an ATM machine.
Analyze the provided image and assess the risk level of the behavior shown.
Risk levels:
1 = Normal ATM usage, no suspicious behavior
2 = Suspicious: lingering > 30s, repeatedly approaching terminal, unnatural posture
3 = High risk: covering camera, attaching device to ATM, violent behavior
Always respond using the provided function tools.
Be concise in your reason field (max 100 chars).

# 7. 開發里程碑

| 階段 | 目標 | 主要任務 | 預計時程 |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 1 | 基礎流程跑通 | Webcam → 截圖 → GPT-4o → 印出判斷結果 | Week 1 |
| Phase 2 | 加入 YOLO 過濾 | YOLOv8 偵測人物、徘徊計時邏輯 | Week 2 |
| Phase 3 | Function Calling 串接 | 定義 3 個工具、本地端執行邏輯 | Week 3 |
| Phase 4 | 通知與記錄 | Telegram Bot、SQLite 事件記錄 | Week 4 |
| Phase 5 | CLI 完整化 | 參數解析、狀態顯示、優雅停止 | Week 5 |
| Phase 6 | 測試與調參 | 各場景測試、調整 YOLO threshold 與徘徊秒數 | Week 6 |

# 8. 設定參數一覽

| 參數 | 預設值 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| CAMERA_INDEX | 0 | Webcam device index（0 = 內建） |
| RTSP_URL | （空） | IP Cam RTSP 位址，設定後優先使用 |
| SAMPLE_FPS | 1 | 每秒送入 YOLO 的幀數 |
| YOLO_MODEL | yolov8n.pt | YOLO 模型選擇（n / s / m） |
| YOLO_CONFIDENCE | 0.5 | 物件偵測信心閾值 |
| LINGER_THRESHOLD_SEC | 30 | 判定徘徊的停留秒數 |
| OPENAI_MODEL | gpt-4o | LLM 模型（gpt-4o / gpt-4o-mini） |
| OPENAI_MAX_RETRIES | 3 | API 失敗重試次數 |
| TELEGRAM_BOT_TOKEN | （必填） | Telegram Bot API Token |
| TELEGRAM_CHAT_ID | （必填） | 接收通知的 Chat ID |
| LOG_DIR | ./logs | 截圖與事件 log 儲存路徑 |
| DB_PATH | ./atm_guard.db | SQLite 資料庫路徑 |

# 9. 待決議事項

| # | 問題 | 影響範圍 | 狀態 |
| --- | --- | --- | --- |
| Q1 | YOLO 追蹤同一人物是否需要 ByteTrack？ | 徘徊計時準確度 | 待評估 |
| Q2 | GPT-4o mini 是否足夠判斷風險等級 3？ | 成本 vs 精準度 | 待測試 |
| Q3 | 凍結模擬是否需要跨平台（Windows / macOS / Linux）？ | freeze.py 實作 | 待確認 |
| Q4 | 是否需要多機台支援（多路 RTSP 同時監控）？ | 架構擴展性 | MVP 暫不支援 |
| Q5 | 事件記錄是否需要匯出 CSV 報告功能？ | database.py | Phase 2 評估 |

ATM Guard PRD v1.0  |  End of Document